چک لیست طراحی سازه

کد کنترل کننده:

نام محاسب:

شماره پرونده نظام:

نام کارفرما:

z

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 1-1 | کنترل فایل ها و اسناد مورد نیاز | خلاصه محاسبات سازه در قالب دفترچه محاسبات الکترونیک |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-2 |  | فرم تکمیل شده چک لیست طراحی سازه |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-3 |  | فرم تکمیل شده چک لیست نقشه‌های اجرایی |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-4 |  | گزارش و نتایج آزمایش های ژئوتکنیک |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-5 |  | فایل مدل سازه اصلی با نام main.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-6 |  | فایل مدل سازه برای محاسبه دوره تناوب تحلیلی (در صورت نیاز) با نام period.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-7 |  | فایل مدل سازه‌ای جهت تعیین ضریب نامعینی ρ به منظور بررسی ایجاد نامنظمی پیچشی شدید با حذف عضو بحرانی (در صورت فرض ρ=1) با نام rho-torsion-x.edb و rho-torsion-y.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-8 |  | فایل مدل سازه‌ای جهت تعیین ضریب نامعینی ρ به منظور بررسی کاهش شدید مقاومت با حذف عضو بحرانی (در صورت فرض ρ=1) با نام rho-strength-x.edb و rho-strength-y.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-9 |  | فایل مدل سازه کفایت قاب‌های خمشی در سیستم های دوگانه با نام frame.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-10 |  | فایل مدل سازه کفایت دیوارهای برشی در سیستم های دوگانه با نام wall.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-11 |  | فایل مدل سازه بدون رامپ پله nostair.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-12 |  | فایل مدل فونداسیون با نام fond.fdb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-13 |  | فایل طراحی دال برای طبقات متمایز (با ذکر شماره طبقه) با نام slab-story-i.fdb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-14 |  | فایل کنترل تغییرشکل دال برای طبقات متمایز (با ذکر شماره طبقه) با نام def-story-i.fdb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-15 |  | فایل مدل طراحی دیافراگم (در صورت نیاز) با نام diaphragm.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-16 |  | فایل مدل سازه کفایت دیوار برشی در سیستم های با سقف دال با نام latreal.edb |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-17 |  | فایل مدل و دفترچه محاسبات سازه نگهبان |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-18 |  | نقشه‌های اجرایی سازه با نام str-drawing.dwg و str-drawing.pdf |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-19 |  | تمامی فایل های مدل سازه‌ای در نرم افزار ETABS نسخه 16 (یا بالاتر) و مدل های فونداسیون و سقف در نرم افزار SAFE نسخه 12 ایجاد شده‌اند و در کنار تمامی فایل های مدل‌سازی، نسخه متنی آنها با پسوند e2k و s2k ارائه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| 2-1 | فرضیات اولیه بارگذاری و تحلیل | جدول مشخصات کلی ساختمان (جدول1-1) و مشخصات مصالح و اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای (جدول1-2) در دفترچه محاسبات سازه به طور کامل تکمیل گردیده و اطلاعات وارد شده با فرضیات ارائه شده در نقشه‌های معماری و سازه هم‌خوانی دارد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2 |  | بخش دوم و سوم دفترچه محاسبات (محاسبه بار، نظم سازه و فرضیات لرزهای) به درستی تکمیل شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 2-3 |  | در ساختمان های با عمق بیشتر از 3 متر زیرزمین، دیوار حائل بتنی در نظر گرفته شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 2-4 |  | انتخاب تراز پایه به درستی صورت گرفته است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 3-1 | تعریف پارامترها در مدل | مشخصات مصالح مصرفی برای تعریف بتن و میلگرد منطبق بر جدول 2-1 دفترچه محاسبات سازه می‌باشد و در نقشه‌های اجرایی نیز همین مشخصات قید گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-2 |  | مقطع تیرها و ستونهای بتنی، از نظر فاصله، پوشش میلگرد و ... کنترل شده و با درنظرگیری ملاحظات فنی مرتبط در نرم افزار تعریف شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-3 |  | نوع المانهای سقف با توجه به نوع سقف به درستی انتخاب شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-4 |  | در ساختمانهایی که نیاز به کنترل سختی دیافراگم می‌باشد، هندسه مقطع سقف باید به درستی وارد شده باشد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-5 |  | مقطع و نوع المان دیوارهای برشی و حائل به درستی تعریف شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-6 |  | ضرایب اصلاح سختی و وزن مقطع در تعریف مقطع اعمال نشده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-7 |  | ضرایب جرم مؤثر لرزه‌ای به‌درستی در نرم افزار تعریف شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-8 |  | انواع و حالات بارها با توجه به کاربری موجود بر اساس جدول 5-1راهنما در نرم افزار تعریف شده‌اند |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-9 |  | ترکیب های بارگذاری بر اساس جدول 5- 2تا 5-8 راهنما در نرم افزار تعریف شدهاند |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-1 | هندسه مدل | برای منظور نمودن ارتفاع سازهای طبقات، هماهنگیهای لازم با مهندس معمار در مورد ضخامتهای کف سازی و ارتفاع مفید طبقات و ... صورت گرفته است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-2 |  | موقعیت و نامگذاری محورهای سازه‌ای در مدل دقیقاً منطبق بر نقشه‌های معماری می‌باشد. بدین منظور انطباق آکس بین ستون‌های نهایی شده سازه و موقعیت آنها در پلان‌های معماری باید وجود داشته باشد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-3 |  | محدوده سقف، بازشوها و داکت ها و سایر موارد معماری در تمام طبقات باید دقیقاً با نقشه‌های معماری و تاسیسات تطابق داشته باشد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-4 |  | بازشوهایی که در نحوه توزیع بار مؤثرند و بازشوهای با ابعاد بزرگتر از 100 سانتیمتر، و همچنین داکتهای نزدیک ستون و دیوار برشی با هر اندازه، در مدل دیده شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-5 |  | در مورد طبقه خرپشته، محدوده سقف، ارتفاع طبقه و وجود یا عدم وجود بازشو آسانسور در سقف باید مشخص باشد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-6 |  | در سقف‌هایی که نیروهای محوری دیافراگم در اطراف دیوار برشی قابل ملاحظه است، تیر داخل دیوار برشی در تراز طبقه مدل شده و به منظور حذف اثر مضاعف سختی خمشی، این تیر به صورت دوسر مفصل است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-7 |  | تیر نیم طبقه، رمپ پله و دالهای پاگرد ایستگاه پله، ستونک و یا پدستال بتنی و یا آویز سازه‌ای، در نرم افزار مدل شده است. در صورت عدم مدلسازی این اجزا، ملاحظات پیوست ششم استاندارد 2800 در مورد جزئیات اجرایی و محاسباتی به صورت جداگانه و مستدل ارائه شده است. (با توجه به ابهامات نظری و مشکلات اجرایی موجود در این رابطه، توصیه اکید می گردد که سیستم پلکان در سازه مدل شود.) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-8 |  | در زیر دیوارهای سنگین که مستقیماً روی سقف اجرا می شوند، به منظور انتقال مناسب نیروی وارده، تیر مدل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-9 |  | در کف های تیرچه بلوک که بار پارکینگ را تحمل می کنند، ضخامت دال روی بلوک‌ها حداقل 7 سانتیمتر منظور شده است یا محاسبات کفایت ضخامت ارائه گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 4-10 | هندسه مدل | مش زدن المان های صفحه ای مانند دال‌های با رفتار Shell، دیوارهای برشی و حائل به درستی انجام شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-11 |  | اتصال و یکسان سازی گره‌های المان‌های مش سقف و دیوار و ستون به منظور انتقال درست نیروها انجام شده است. (مخصوص سقف ها و دیوارهای مش زده شده) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-12 |  | در انتخاب جهت تیرچه ریزی در سقف های تیرچه ای ملاحظاتی همچون نسبت عرض به طول چشمه، طول تیرچه، مورب بودن تیرها، جهت داکتها، و ... لحاظ گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-1 | اختصاص پارامترها به اعضای سازه‌ای | در اختصاص مقاطع ستون‌ها، ملاحظات فنی و اجرایی از جمله عدم تنوع زیاد قالب بندی، تیپ کردن مقاطع در ارتفاع، عدم کاهش ناگهانی ابعاد ستون در طبقات، عرض کافی ستون‌های لبه برای مهار میلگردهای خمشی تیر، و ... لحاظ شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-2 |  | در اختصاص مقاطع تیرها، ملاحظات فنی و اجرایی از جمله 1-توجه به ارتفاع مفید طبقه، 2-عدم تنوع آویز تیرها در طبقه، 3-عرض کافی تیر برای جادادن میلگردهای خمشی، 4-عمق کافی تیرهای طبقه آخر برای مهار میلگردهای ستون، 5-شانه گیر نبودن تیر کنار پله و ... لحاظ شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-3 |  | در اختصاص مقاطع دیواربرشی ملاحظات فنی و اجرایی از جمله سهولت قالب بندی ستون‌های چسبیده به دیوار، ترجیحاً عدم تغییر ضخامت دیوار در ارتفاع، توجه به تراکم میلگردها مخصوصاً در ناحیه المان مرزی، رعایت ضوابط ابعادی طرح لرزه‌ای و ... لحاظ شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-4 |  | در اختصاص مقاطع سقف، به حداقل ضخامت دال‌های یکطرفه و دوطرفه توجه شده و در غیر این صورت تغییرشکل های دال به طور دقیق بررسی شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-5 |  | ضرایب کاهش سختی ستون‌ها و تیرها بر اساس جدول 6-1 راهنما برداشت شده و مطابق آن به تمامی تیرها و ستون‌ها مرتبط اعمال گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-6 |  | ضریب کاهش سختی پیچشی برای تیرهای معین پیچشی برابر 1 منظور شده است. و برای سایر تیرها به گونه است که ضوابط 6-1 راهنما را برآورده سازد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-7 |  | ضرایب کاهش سختی محوری و خمشی دیوارهای برشی و ستون‌های چسبیده به آنها بر اساس جدول 6-2راهنما اعمال شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-8 |  | ضرایب کاهش سختی محوری و خمشی دیوارهای حائل بر اساس جدول 6-2 راهنما اعمال شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-9 |  | ضرایب کاهش سختی محوری و خمشی سقف‌های دال با توجه به نوع رفتار المان (shell یا memebrane) و نوع سیستم باربر جانبی مطابق بند 6-4 راهنما انتخاب و به سقف ها اعمال گردیده است |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-10 |  | نواحی صلب انتهایی (end length offset) و rigid zone factor به درستی اختصاص داده شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-11 |  | دیافراگم کف به ترازهای مختلف، در صورتی که شرایط دیافراگم وجود داشته باشد، اعمال شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-12 |  | به دلیل پدیده backstay effect در ساختمانی‌های که دارای طبقات منفی و دیوار حائل هستند، بجای دیاقراگم صلب، دیافراگم نیمه صلب به کف‌های متصل به دیوار حائل اختصاص داده شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 1-6 | بارگذاری و تحلیل | بارهای مرده و زنده کف طبقات و بام بر اساس کاربری مطابق جدول 2-1 دفترچه محاسبات به کف‌ها اعمال شدهاند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-2 |  | بار دیوارهای پیرامونی با توجه به ارتفاع طبقه و نوع نما از نظر ضخامت پوشش، نما یا غیر نما، مقدار بازشو و ... با توجه به جدول 2-2و 2-3 دفترچه محاسبات به تیرهای مربوطه اعمال شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-3 |  | بار دیوارهای پیرامون دستگاه پله و بین واحدها، دیوارهای خرپشته و سایر نواحی که دیوار سنگین اجرا می شود، به تیرهای زیر دیوار اعمال گردیده است. (زیر دیوارهای سنگین که وسط سقف اجرا می شوند، باید تیر سازه‌ای مدل شود) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-4 |  | بار زلزله قائم سطحی و خطی (به کفها و تیرها) در مواردی که مورد نیاز است، طبق جدول 3-5 دفترچه محاسبات محاسبه شده و در نواحی مرتبط در تمام طبقات اعمال شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-5 |  | بار اصلاح جرم لرزه‌ای (MASS) برای بام و طبقاتی که اختلاف ارتفاع دارند، به طور جداگانه برای دیوارهای پیرامونی و بار معادل تیغه بندی به تیرها و کف‌های مرتبط اعمال شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-6 |  | بار آسانسور، تاسیسات مکانیکی بام و موتورخانه با توجه به چیدمان و وزن آنها که در نقشه‌های تاسیسات مکانیکی آمده است با هماهنگی طراح معمار و مکانیک اعمال شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-7 |  | در صورت اجرای روف گاردن و ... در بام، بارهای مربوطه با توجه به چیدمان مورد نظر معمار به سازه اعمال گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-8 |  | در صورت استفاده از قسمتی از سقف زیرزمین به عنوان کف حیاط، بارهای کفسازی و محوطه سازی و احتمالا بارهای ترافیک و ماشین آتش نشانی و ... لحاظ گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-9 |  | بارهای جانبی خاک وارد بر دیوار حائل (استاتیکی و در صورت نیاز دینامیکی) اعمال گردیده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-10 |  | ضرایب بارهای ثقلی جهت تحلیل Δ -P به‌درستی اعمال شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-1 | کنترل نتایج تحلیل | نسبت Δmax/Δavg بحرانی با درنظرگیری ضریب بزرگنمایی برون مرکزی اتفاقی Aj=1 در جدول 4-1 دفترچه محاسبات ارائه شده و وضعیت نامنظمی پیچشی سازه مشخص شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-2 |  | نسبت umax/uavg برای حالات مختلف بار زلزله در جدول 4-2 دفترچه محاسبات ارائه شده و با توجه به آن مقدار ضریب بزرگنمایی برون مرکزی اتفاقی به زلزله های مربوطه اعمال شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-3 |  | تغییرمکان جانبی نسبی طبقات در هر دو راستا بر اساس جدول 4-3 دفترچه محاسبات کنترل گردیده و در حد مجاز می‌باشد. (کنترل بر اساس نتایج تحلیل استاتیکی معادل می‌باشد) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-4 |  | عرض درز انقطاع بر اساس محاسبات جدول 4-4 دفترچه محاسبات کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-5 |  | در صورت مدل کردن تیرهای مخفی و یا none در بعضی از نواحی سقف deck، توزیع نیروها در سقف کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-6 |  | در صورت فرض ρ=1، برای سازه های نامنظم بر اساس توضیحات بند 8-1راهنما، فایلهای مدل سازه‌ای به منظور بررسی ایجاد نامنظمی پیچشی شدید و کاهش مقاومت جانبی با حذف عضو بحرانی، با نام rho-torsion.edb و rho-strength.edb ایجاد و صحت فرض کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-7 |  | در صورت عدم به کارگیری اثر زلزله متعامد (قاعده 100-30) در ترکیبات بارگذاری، محاسبات لازم جهت کنترل مربوط به نسبت نیرو به ظرفیت ستون تحت بارمحوری فشاری ارائه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 8-1 | طراحی قاب و دیوار | آیین نامه طراحی برای قاب و دیواربرشی، ACI318-14 یا ACI318-19 انتخاب شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-2 |  | تنظیمات پارامترهای طراحی نرم افزار، شکل پذیری تیرها و ستون‌ها با توجه به فرضیات طراحی در تنظیمات نرم افزار تعریف شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-3 |  | درصد آرماتورهای طولی تیر برای سهولت اجرا و جلوگیری از تجمع میلگرد ترجیحاً به 1.2 درصد محدود شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-8 |  | نام‌گذاری و اختصاص برچسب (pier , spandrel) مربوط به هر دیوار و پایه های کناری بازشو و تیرهای همبند بر اساس ملاحظات بند 10-6-1 راهنما به درستی اعمال شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-5 |  | میزان ترک خوردگی و ضرایب سختی محوری و خمشی دیوار و ستون‌های چسبیده به آن مجددا کنترل و طبق بند 6-2 راهنما اعمال شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-8 |  | ضریب کاهش مقاومت برشی دیوار مطابق بند 10-4 راهنما اصلاح شده است. (در صورتی که این ضریب بیش از 0.25 منظور گردیده است، جزئیات محاسبات مربوطه ارائه گردد) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-8 |  | هندسه و جزئیات آرماتورگذاری دیوارهای برشی و ستونهای چسبیده به آن به طور مناسب در section designer تعریف شده و در صورت تغییر مقطع دیوار یا ستون مجددا اصلاح شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-8 |  | مقدار آرماتورهای قائم دیوار برشی و کفایت آنها (نسبت نیرو به مقاومت) برای دیوارها کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-8 |  | درصد آرماتورهای قائم دیوار در طول دیوار و در محل المان مرزی طبق توضیحات راهنما نسبت به حد مجاز کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-10 |  | مقاومت برشی و مقدار میلگردهای مورد نیاز افقی تمامی دیوارها کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-1 | کنترل کفایت قاب و دیوار در سیستم دوگانه | برای کنترل کفایت مقاومت لرزه‌ای قابها در سیستم دوگانه، مطابق بند 7-4-1 راهنما فایل جداگانه‌ای به نام frame.edb ایجاد شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-2 |  | مقاطع و آرماتورهای تیرها و ستونها در فایل مذکور مجددا کنترل شده و در صورتی که تعدادی از ستون‌ها جوابگو نمی باشند، باید مقطع قوی تر جایگزین شده و در فایل اصلی نیز اصلاح گردد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-3 |  | مقدار سطح مقطع آرماتور تیرها نسبت به فایل اصلی مقایسه شده و در صورتی که در بعضی از تیرها افزایش یافته باشد، باید در نقشه‌های اجرایی، این مقادیر ملاک عمل قرار گیرد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-4 |  | برای کنترل کفایت مقاومت لرزه‌ای دیوارهای برشی در سیستم دوگانه، در صورت نیاز فایل جداگانه ای به نام wall.edb ایجاد شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-5 |  | نسبت نیرو به مقاومت خمشی در فایل جدید کنترل شده و اگر تعدادی از دیوارها جوابگو نمی باشند، باید مقطع و میلگردهای جدید جایگزین شده و تغییرات انجام شده در فایل اصلی نیز اعمال شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-6 |  | مقدار سطح مقطع آرماتورهای افقی نسبت به فایل اصلی مقایسه شده و اگر در تعدادی از دیوارها افزایش یافته باشد، باید در نقشه‌های اجرایی، این مقادیر ملاک عمل قرار گیرد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 10-1 | تحلیل دینامیکی | لزوم یا عدم لزوم اعمال تحلیل دینامیکی با توجه به جدول 3-3 دفترچه محاسبات کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 10-2 |  | تابع طیف بازتاب ساختمان (B) با توجه به نوع خاک پروژه در نرم افزار به صورت دستی تعریف شده و با طیف آیین نامه کنترل گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 10-3 | تحلیل دینامیکی | نتایج نسبت جرم مؤثر مودی حاصل از تحلیل مودال جهت بررسی مشارکت مودها و کفایت تعداد آنها در دفترچه محاسبات ارائه گردیده است و کفایت تعداد مودهای تحلیل مودال کنترل گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 10-4 |  | مقادیر برش پایه استاتیکی و دینامیکی طیفی در هر دو راستای ساختمان در جدول 5-2 دفترچه محاسبات ارائه گردیده و همپایگی برش پایه دینامیکی کنترل گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 10-5 |  | مقدار برون مرکزی اتفاقی بارهای تحلیل طیفی با توجه به ضریب بزرگنمایی مربوطه به درستی وارد شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 11-1 | مدلسازی دال در ETABS | سیستم باربر جانبی مناسب بر اساس توضیحات بند 11-1 راهنما منظور شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 11-2 |  | انتخاب نوع المان از نظر رفتاری و همچنین مش بندی (درصورت نیاز) به درستی انجام شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 11-3 |  | داکت‌ها و بازشوها با توجه به نقشه‌های معماری و مکانیک در مدل سازه‌ای دال لحاظ شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-11 |  | ضرائب کاهش سختی دال برای محاسبه زمان تناوب تحلیلی و کنترل جابجایی نسبی طبقات مطابق بند 11-1 راهنما درنظر گرفته شده است |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 11-5 |  | ضرائب کاهش سختی دال برای طراحی سیستم باربر جانبی در فایل lateral.edb مطابق بند 11-1 و جدول 11-2 منظور شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| 1-12 | مدلسازی دال در SAFE | برای انتقال نیروها از ETABS به SAFE گزینه سوم انتخاب شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-12 |  | بارهای ثقلی پس از ترسیم دال، بر روی آن اعمال شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-12 |  | تغییرشکل های نقطه ای ناشی از بار ثقلی در محل اتصال دال به ستون، ( منتقل شده از ETABS ) حذف گردیده اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-12 |  | ضرایب ترک خوردگی دال جهت طراحی، مطابق جدول 6-1 راهنما منظور شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-12 |  | تحلیل به صورت سه بعدی بوده و یا اگر دو بعدی است المان دیوار مدل نشده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-12 |  | در محل ستون و دیوار المان stiff اضافه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-12 |  | ترکیب های بارگذاری مطابق جدول 5-2 راهنما لحاظ شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-12 |  | عرض نوارهای طراحی و موقعیت آن‌ها ترسیم شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-12 |  | آرماتور حداقل مطابق با راهنما منظور شده است. این آرماتور حداقل باید در هر وجه کششی قرار گیرد و مربوط به مجموع آرماتور دو وجه نیست. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 10-12 |  | ضخامت دال و قطر و تعداد میلگردها به گونه ای انتخاب شده است که در مقاطع بحرانی حداقل فاصله مجاز میلگردها از یکدیگر رعایت می شود. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 11-12 |  | نوع ستونها از نظر موقعیت (لبه، وسط و گوشه) به نرم افزار معرفی شده و محیط پانچ برای هر ستون مخصوصاً ستونهای لبه و گوشه کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 12-12 |  | مقاومت برش پانچ دال در موارد اتصال دال تخت به ستون و دیوار برشی، کنترل شده و در صورت نیاز آرماتور پانج تعبیه شده است و یا با به کاربردن پهنه، ضخامت دال در این نواحی افزایش یافته است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 13-12 |  | مقاومت برش یک طرفه دال و تیرچه ها در محل اتصال به تیرها کنترل شده و در صورت نیاز آرماتور برشی تعبیه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 1-13 | کنترل تغییرشکل دال و تیرها در SAFE | مدل جدیدی ساخته شده و برای انتقال نیروها از ETABS به SAFE گزینه دوم انتخاب شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 2-13 |  | بارهای ثقلی پس از ترسیم دال، بر روی آن اعمال شده‌اند. (شامل بارهای کف و دیوارها) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-13 |  | ضرایب ترک خوردگی دال جهت کنترل تغییرشکل، مطابق بند 12-2-2 راهنما منظور شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-13 |  | انواع تحلیل جهت محاسبه تغییرشکل آنی و درازمدت و همچنین ترکیب بارهای لازم مطابق بندهای 12-2-3 یا 12-2-4 راهنما لحاظ شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-13 |  | مقادیر حداکثر تغییرشکل تیرها و دال بر اساس ترکیب بار بحرانی، برای دهانه های مختلف برداشت شده و با مقدار مجاز مطابق بند 12-2-5 راهنما کنترل شده و در دفترچه محاسبات ارائه گردیده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| 14-1 | مدلسازی شالوده در SAFE | برای انتقال نیروها از ETABS به SAFE گزینه دوم انتخاب شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-2 |  | شالوده های نواری به صورت نوارهای متعامد ترسیم شده‌اند (از رسم شالوده گسترده و ایجاد بازشو در آن برای ایجاد شالوده نواری خودداری شده است.) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-14 |  | بارهای ثقلی با توجه به ضخامت و نوع کفسازی و دیوارها، بر روی شالوده اعمال شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-14 |  | ضرایب ترک خوردگی شالوده جهت طراحی، مطابق راهنما منظور شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 14-5 |  | ضریب عکس العمل بستر (ks) با توجه به نتایج آزمایش خاک و جدول 6-1 دفترچه محاسبات به زیر شالوده اعمال شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-14 |  | در محل ستون و دیوار المان stiff اضافه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 14-7 |  | مدلسازی چاله آسانسور با توجه به اختلاف تراز آن با شالوده مطابق بند 13-3-1 راهنما صورت گرفته است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-14 |  | در شالوده های دارای اختلاف تراز، مدلسازی مطابق بند 13-3-2 راهنما انجام شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-14 |  | نوع و ترکیب‌های بارگذاری جهت کنترل تنش خاک زیر شالوده مطابق جدول 5-4 یا 5-5 راهنما لحاظ شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 10-14 |  | نوع و ترکیب های بارگذاری جهت طراحی سازه‌ای شالوده مطابق جدول 5-2 یا 5-3 راهنما لحاظ شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 11-14 |  | حالت تحلیل، سه بعدی بوده و در صورت مدلسازی دیوارها و ستون‌ها روی شالوده، نیروها و لنگرهای ناپایدارکننده انتهای آزاد این اعضا حذف گردیده اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 12-14 |  | تنش های مجاز خاک بر اساس معیارهای نشست و گسیختگی با توجه به نتایج گزارش خاک و توضیحات بند 13-4 راهنما، در جدول6-2 دفترچه محاسبات، ارائه شده و کنترل تنش خاک زیر شالوده طبق این جدول انجام شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 13-14 |  | بلند شدگی شالوده بر اساس ترکیب بارهای غیرخطی کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 14-14 |  | عرض نوارهای طراحی و موقعیت آن‌ها منظور شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 15-14 |  | آرماتور حداقل مطابق با بند 13-5-1راهنما لحاظ گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 16-14 |  | ضخامت دال و قطر و تعداد میلگردها به گونه ای انتخاب شده است که در مقاطع بحرانی حداقل فاصله مجاز میلگردها از یکدیگر رعایت می شود. در صورت گروه میلگرد، اثر آن در طول مهاری و عمق مؤثر خمش دیده شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 17-14 | مدلسازی شالوده در SAFE | نوع ستونها از نظر موقعیت (لبه، وسط و گوشه) به نرم افزار معرفی شده و محیط پانچ برای هر ستون مخصوصاً ستونهای لبه و گوشه کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 18-14 |  | مقاومت برش پانچ شالوده در اطراف ستون و دیوار برشی، کنترل شده و در صورت نیاز، آرماتور پانچ تعبیه شده است و یا با به کاربردن پهنه، ضخامت شالوده در این نواحی افزایش یافته است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 14-19 |  | برش یکطرفه شالوده به ویژه در نوارهای با عرض کم و نیز نوارهای متصل به دیوارهای برشی کنترل گردیده و در صورت نیاز آرماتور برشی تعبیه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| 15-1 |  | در ساختمانهایی که نیاز به کنترل سختی دیافراگم می‌باشد، هندسه مقطع سقف باید به درستی وارد شده باشد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-15 | کنترل و طراحی دیافراگم | کنترل و طراحی دیافراگم برای کف روی دیوار حائل انجام شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-15 |  | کنترل و طراحی دیافراگم برای کف طبقاتی که دارای دهانه های بلند (بیش از 10 متر) و یا دارای بازشوهای بزرگ یا نامنظم یا نزدیک به هم هستند، انجام شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-15 |  | کنترل و طراحی دیافراگم برای سازه های با نامنظمی هندسی و نامنظمی خارج از صفحه، نامنظمی دیافراگم و نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی، انجام شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-15 |  | فایل جدیدی به نام diaphragm ساخته شده و ملاحظات فصل 14 راهنما در آن اعمال گردیده است |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-15 |  | در سقف های تیرچه بلوک، هندسه مقطع سقف به صورت توپر با بتن بی وزن تعریف شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-15 |  | سختی محوری سقف های دال و دال مجوف و وافل به تناسب سطح توپر آنها در مقطع اصلاح شده است |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-15 |  | تیرهایی که به سقف وصل نیستند (مانند تیرهای کنار رمپ، دستگاه پله)، بر اساس نیروی محوری فشاری و کششی به وجود آمده در آنها طراحی شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-15 |  | اجزای جمع کننده (collector) در راستای دیواربرشی، آرماتورهای دوخت و همچنین تیر کنار دستگاه پله از نظر مقاومت محوری در مقابل نیروهای صفحه دیافراگم طبق بند 14-5-1 راهنما طراحی شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 10-15 |  | اجزای لبه ای (chord) و لبه های مرزی پیرامون بازشوهای بزرگ کف، طبق بند 14-5-2 تا 14-5-3 راهنما طراحی شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| 16-1 | کنترل نقشه | تعداد، قطر و محدوده میلگردهای فونداسیون در نقشه و مدل کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-16 |  | در تعیین طول آرماتورهای تقویتی شالوده، طول مهاری به نقطه قطع تئوریک مخصوصاً در میلگردهای فوقانی در نواحی ستون و دیوار برشی اضافه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-16 |  | جهت ستونها، ابعاد مقاطع ستون و موقعیت آنها در تمام طبقات با فایل مدلسازی انطباق دارد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-16 |  | محدوده سقف، محدوده بازشوها و موقعیت آنها در تمام طبقات با فایل مدلسازی انطباق دارد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-16 |  | ارتفاع مفید طبقات با توجه به آویز تیرها و ضخامت کفسازی کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-16 |  | عرض ستونهای کناری، و عمق تیر طبقه آخر از نظر ایجاد طول کافی برای مهار میلگردهای خمشی اعضای متصل به آنها کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-16 |  | مقطع ستونها، میلگردهای طولی و پوشش بتنی روی میلگردها در نقشه با فایل مدلسازی انطباق دارد. (در سیستم های دوگانه با هر دو فایل main و frame کنترل شده است) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 8-16 | کنترل نقشه | مقطع تیرها، میلگردهای طولی و پوشش بتنی روی میلگردها در نقشه با فایل مدلسازی انطباق دارد. (در سیستم های دوگانه با هر دو فایل main و frame کنترل شده است) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 9-16 |  | مقدار آرماتور عرضی تیرها (خصوصا تیرهای کوتاه) و ستونهای کوتاه ارائه شده در نقشه با نتایج نرم افزار کنترل گردیده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 10-16 |  | آرایش و مقدار آرماتورگذاری عرضی در ناحیه بحرانی ستونها و تیرها با توجه به شکل پذیری انتخاب شده برای سازه بر اساس بند 9-3 و 9-4 راهنما رعایت شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 11-16 |  | در خصوص مهار میلگردهای ستون در تیر یا سقف طبقه آخر، در نقشه‌ها به صورت واضح قید شود که حتماً میلگردها باید خم شوند و یا اینکه در پدستال بتنی مهار گردند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 12-16 |  | موقعیت وصله همپوشانی در ستون‌ها برای شکل پذیری متوسط ترجیحاً و برای شکل پذیری ویژه اجباراً در ناحیه وسط ستون است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 13-16 |  | موقعیت وصله همپوشانی در تیرها به گونه است که خارج از ناحیه بحرانی تیر قرار دارد. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 14-16 |  | آرماتور گونه برای تیرهای با عمق بیشتر از 90 سانتیمتر لحاظ شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 15-16 |  | آرماتورهای طولی و عرضی پیچشی در تیرها به طور جداگانه محاسبه شده و به آرماتورهای موجود خمشی و برشی اضافه شده‌اند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 16-16 |  | فاصله میلگردهای طولی تیر به ویژه در محل اتصال به ستون با توجه به موقعیت و تراکم میلگردهای ستون، کنترل شده و در صورت عدم رعایت حداقل فاصله میلگردها به صورت گروه میلگرد در آمده اند. آرایش میلگردها در مقطع نشان داده شده است و اثرات گروه میلگرد در طراحی مقطع دیده شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 16-17 |  | جزئیات خم میلگردهای طولی تیرها در ستون‌ها به صورت واضح نشان داده شده و با توجه به تراکم میلگردها در بعضی از ستون‌های گوشه تدابیر لازم جهت کاهش مشکلات اجرایی ارائه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 18-16 |  | در مواردی که تغییر عرض و یا ارتفاع در تیرهای پیوسته وجود دارد، جزئیات آرماتورگذاری به صورت اختصاصی برای هر مورد ارائه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 19-16 |  | مقطع و جزئیات آرماتورگذاری قائم و افقی دیوارهای برشی برای همه دیوارها کنترل شده و منطبق با مدل می‌باشد. (در سیستم های دوگانه، با هر دو فایل main و wall کنترل شده است) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 16-20 |  | تعداد، قطر و محدوده میلگردهای فونداسیون در نقشه و مدل کنترل شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 21-16 |  | در تعیین طول آرماتورهای تقویتی شالوده، طول مهاری به نقطه قطع تئوریک مخصوصاً در میلگردهای فوقانی در نواحی ستون و دیوار برشی اضافه شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

شماره پرونده نظام:

نام کارفرما:

نام محاسب:

کد کنترل کننده:

چک لیست نقشه سازه

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 1-1 | کلیات | توضیحات عمومی (شامل کلیات، ملاحظات فنی آرماتوربندی، قالب بندی، قالب برداری، نمونه گیری و ...) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 2-1 |  | جدول مشخصات پروژه (مطابق جدول 1-1 دفترچه محاسبات سازه) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-1 |  | جدول مشخصات مصالح و عناصر سازه‌ای و غیر سازه‌ای (مطابق جدول 1-2 دفترچه محاسبات سازه) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-1 |  | جدول مشخصات خاک و وضعیت هم جواری ها (مطابق جدول 1-5 دفترچه محاسبات سازه) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-1 |  | جدول خم، طول مهاری و طول وصله هم پوشانی میلگردها |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| 1-2 | سازه نگهبان | پلان موقعیت گود و وضعیت همجواری ها و نیز مشخصات ساختمانهای مذکور (تعداد طبقات و تراز و محدوده زیرزمین) و عمق خاکبرداری |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2 |  | پلان موقعیت سازه های خرپایی (موقعیت ستونها و دیوارهای برشی سازه اصلی نیز مشخص باشد) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-2 |  | نما و جزئیات دقیق اعضاء و اتصالات و جوشهای سازه نگهبان |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-2 |  | توضیحات اجرایی و ملاحظات فنی |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-1 | فونداسیون | نقشه محدوده زمین به همراه محدوده و تراز خاکبرداری، هماهنگ با نقشه‌هاي مصوب معماري |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 2-3 |  | نقشه قالب بندی فونداسیون و محل استقرار و ابعاد چاله آسانسور و ساير بازشوهاي ضروري در فونداسيون |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-3 |  | پلان آرماتور گذاري سراسري تحتانی و فوقانی به همراه موقعیت وصله میلگردها |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-3 |  | پلان آرماتورگذاری عرضی در فونداسیون های نواری |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-3 |  | پلان آرماتورگذاری تقویتی تحتانی و فوقانی (به صورت مجزا) به همراه نام گذاری مقاطع |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 6-3 |  | مقطع فونداسیون در تمام مقاطع دارای میلگرد تقویتی با جزئیات آرماتورگذاری و تراز زیر و روی فونداسیون و کف معماری |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 7-3 |  | مقطع و جزئیات آرماتورگذاری فونداسیون در محل چاله آسانسور و نقاط دارای اختلاف سطح |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 8-3 |  | پلان قطع بتن در فونداسیون های با حجم بتن ریزی زیاد |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-4 | ستون و دیوار | پلان جانمایی ستون، دیوار حائل، دیوار برشی، ریشه پله روی فونداسیون (مطابق نقشه مصوب معماری با همان محوربندی و در نظرگیری درز انقطاع، تمام ستونهای خارج از محور باید محوربندی شود) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 2-4 |  | پلان جانمایی ستون و دیوار برشی در طبقاتی که تغییر مقطع رخ می دهد (هماهنگ با نقشه مصوب معماری) |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-4 |  | مقطع و نمای دیوار حائل و دیوار برشی (در صورت وجود) با جزئیات آرماتورگذاری |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
|  |  | شامل: تراز معماری و سازه‌ای طبقات، ارتفاع بتن ریزی دیوار تا زیر عمیق ترین تیر متصل به آن، جزئیات میلگردهای قائم و افقی، تنگها و سنجاقی ها، محل وصله، جزئیات آرماتورگذاری المان مرزی |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  |  |  |  | نظر کنترل کننده |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده |  |  | لازم نیست |  |  | قابل قبول |  |  | غیر قابل قبول |  |
| 4-4 | ستون و دیوار | جزئیات آرماتورگذاری تیرهای همبند شامل آرماتورهای قطری، ویژه و ... در دیوارهای برشی دارای بازشو |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |
| 5-4 |  | مقطع و نمای ستونها با جزئیات آرماتورگذاری |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |
|  |  | شامل: تراز معماری و سازه‌ای طبقات، ارتفاع خالص ستون تا زیر عمیق ترین تیر متصل به آن، جزئیات میلگردهای طولی و عرضی، محل وصله، جزئیات تغییر مقطع در نما، مقطع آرماتورگذاری در محل وصله |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |
| 1-5 | تیرها | پلان تیرریزی طبقات به صورت مجزا (شامل محدوده سقف، داکتها و بازشوها هماهنگ با نقشه‌های معماری و مکانیک، نامگذاری تیرها، ابعاد قالب بندی تیرها( |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 2-5 |  | پلان آرماتورگذاری تقویتی تیرها در طبقات |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 3-5 |  | نمای کلیه تیرها به تفکیک طبقات (شامل جزئیات آرماتورگذاری، موقعیت وصله میلگردهای طولی، مقطع آرماتورگذاری تیر در محل میلگردهای تقویتی) |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
|  |  | توضیح: تاثیر موقعیت میلگردهای ستون و تداخل آن با میلگردهای تیر باید منظور شود. بدین منظور میلگردهای تقویتی تیر باید به صورت گروه میلگرد و روی هم اجرا شده و تاثیر آن در طراحی دیده شود |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | سقف تیرچه ای و وافل | پلان محدوده و نامگذاری تیرچه ها، ضخامت سقف، محدوده سقف، داکتها و بازشوها هماهنگ با نقشه‌های معماری و مکانیک |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 2-6 |  | پلان موقعیت قرارگیری تیرچه ها و بلوک ها (قالب ها) |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 3-6 |  | پلان مقدار پیش خیز تیرها و سقفها در دهانه های بالاتر از 6 متر |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 4-6 |  | جزئیات آرماتورگذاری تیرچه ها و سقف در سقف های تیرچه ای (شامل آرماتورهای طولی تحتانی و فوقانی، برشی، اودکا، ممان منفی، حرارتی و ...) |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 5-6 |  | جزئیات آرماتورگذاری تقویتی تحتانی و فوقانی، پانچ، ویژه و ... در سقف های وافل |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |

| 1-7 | سقف دال توپر و مجوف | توضیحات اختصاصی سقف های مجوف به نقشه‌ها اضافه گردد. |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-7 |  | پلان موقعیت بلوکها یا قالبها و محدوده ناحیه توپر در سقفهای دال مجوف، مقطع سقف |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 3-7 |  | پلان مقدار پیش خیز تیرها و سقفها در دهانه های بالاتر از 6 متر |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 4-7 |  | پلان آرماتورگذاری اصلی در دو جهت اصلی، در سفره های بالا و پایین به همراه ضخامت سقف، محدوده سقف، داکتها و بازشوها هماهنگ با نقشه‌های معماری و مکانیک |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 5-7 |  | جزئیات آرماتورگذاری تقویتی تحتانی و فوقانی، پانچ، ویژه و ... |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 6-7 |  | جزئیات آرماتورگذاری لبه بازشوهای بزرگ |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  |
| 1-8 | پله و رمپ | پلان ترازبندی پاگردها، محدوده قالب بندی و پله گذاری پلکان در تمامی طبقات |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |
| 2-8 |  | نمای قالب بندی و آرماتورگذاری پله و رمپ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |
| 3-8 |  | جزئیات اتصال پله به سازه (بر اساس پیوست ششم استاندارد 2800) |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |

| ردیف | موضوع |  |  | نظر محاسب |  |  | نظر کنترل کننده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | لازم نیست |  | قابل قبول | غیر قابل قبول |
| 1-9 | غیرسازه‌ای | پلان موقعیت وادارهای دیوارهای غیرسازه‌ای |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 2-9 |  | جزئیات اجرایی سیستم مهارسازی دیوارها و نما (شامل نیمرخ وادارهای قائم و افقی، میلگردهای بستر، جزئیات اتصال و ...) یا جزئیات میلگردهای شبکه روی سطح دیوار در دیوارهای پانلی |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-9 |  | هماهنگی های لازم جهت اضافه شدن نقشه‌های این بخش به همراه توضیحات اجرایی وادارهای دیوار به نقشه‌های معماری انجام شده است. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 1-10 | سایر موارد | فهرست نقشه‌ها |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 2-10 |  | کلیه نقشه‌ها دارای جدول عنوان شامل نام کارفرما، شماره پرونده، عنوان نقشه، شماره صفحه باشند. |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 3-10 |  | سایر جزئیات عمومی |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 4-10 |  | لیستوفر میلگرد سازه |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| 5-10 |  | جدول حجم بتن مصرفی فونداسیون، ستون و سقف به تفکیک طبقه |  | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |